| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CCCM. 点击此处添加CCS号 |

中国摩托车商会团体标准

T/CCCM XXXX—XXXX

摩托车与轻便摩托车整车设计开发规范

第3部分：试验验证项目要求

Specifications for design and development of motorcycles and mopeds

Part 3:Requirements for testing verification of design phase

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准分为三个部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：设计阶段文件要求；

——第3部分：试验验证项目要求。

本部分规定了摩托车和轻便摩托车产品设计开发过程中与试验验证相关的各项要求，适用于摩托车新产品正向设计开发的全过程，包含老产品的改型、改进设计、新技术的应用等对应流程。

本标准所有部分，如无特殊说明，摩托车和轻便摩托车统称为摩托车。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国摩托车商会提出。

本文件由中国摩托车商会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

摩托车与轻便摩托车整车设计开发规范

第3部分：试验验证项目要求

范围

本文件描述了摩托车和轻便摩托车在产品设计开发过程中有关试验验证的要求。

本文件适用于摩托车和轻便摩托车（除另有说明外，以下统称摩托车）新产品正向设计开发的全过程，也包含老产品的改型、改进设计、新技术的应用等过程。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 14622《摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段）》

GB 18176《轻便摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段）》

GB/T 4570《摩托车和轻便摩托车耐久性试验方法》

GB/T 5374《摩托车和轻便摩托车可靠性试验方法》

CQC-C1102：2021 强制性产品认证实施细则 摩托车

T/CSAE 399-2025 两轮摩托车和两轮轻便摩托车 操纵稳定性试验方法

T/CSAE 400-2025 摩托车和轻便摩托车 车架性能试验方法

T/CSAE 401-2025 摩托车和轻便摩托车 特殊路面振动舒适性试验方法

术语和定义

《摩托车与轻便摩托车整车设计开发规范 第1部分：总则》及《摩托车与轻便摩托车整车设计开发规范 第2部分：设计阶段文件要求》界定的术语和定义适用于本文件。

试验条件与测试要求

本标准涉及到的所有试验项目，其试验条件均应满足对应标准及本标准相关条款中的具体要求。

测试要求

应使用至少一辆底盘功能样车完成可靠性测试；

应使用至少三辆底盘功能样车的车架总成完成车架性能测试；

应使用至少一辆底盘功能样车完成操纵稳定性测试；

应使用至少一辆RP样车完成5.1中规定的强制性检验项目；

应使用至少三辆小批试制样车完成可靠性、耐久性测试，以及5.1中规定的强制性检验项目；

应使用至少一辆小批试制样车进行振动舒适性评价；

应使用至少一辆小批试制样车完成操纵稳定性测试。

一般要求

强制性检验项目相关要求

燃油摩托车生产企业，应使用自有检测设备或委托第三方检测机构，对样车进行如附录A中表A.1所示检验项目，用于验证该产品的适法性。测试结果应符合相关标准或企业标准的要求。

电动摩托车生产企业，应使用自有检测设备或委托第三方检测机构，对样车进行如附录A中表A.2所示检验项目，用于验证该产品的适法性。测试结果应符合相关标准或企业标准的要求。

使用混合动力系统或其他型式动力系统的摩托车，其强制性检验项目相关要求，参考对应类型摩托车产品的相关标准中规定的内容，以及产品认证相关文件要求，确认检验项目要求。其对应测试结果应符合相关标准或企业标准的要求。

可靠性试验相关要求

产品可靠性试验应依据GB/T 5374的相关要求进行。测试结果应符合相关标准或企业标准的要求。

耐久性试验相关要求

产品耐久性试验应依据GB/T 4570的相关要求进行。测试结果应符合相关标准或企业标准的要求。

车架总成性能测试

车架总成的性能应依据T/CSAE 400的相关要求进行。测试结果应符合相关标准或企业标准的要求。

整车振动舒适性评价

产品的振动舒适性评价应依据T/CSAE 401的相关要求进行。测试结果应符合相关标准或企业标准的要求。

整车操纵稳定性测试

产品的操纵稳定性测试应依据T/CSAE 399的相关要求进行。测试结果应符合相关标准或企业标准的要求。

特殊要求

底盘功能样车测试的特殊要求

底盘功能样车的整车测试与车架总成项目可同时进行。

RP样车测试的特殊要求

RP样车使用的相关零部件，应由对应的零部件生产厂提供现有成品件相关测试报告。

燃油摩托车的RP样车不进行GB 14622与GB 18176规定的V型试验。

小批试制样车测试的特殊要求

小批试制样车使用的新设计零部件，应由对应的零部件生产厂提供现有成品件相关测试报告。如无报告，则应使用自有检测设备或委托第三方检测机构，对零部件相关性能进行检测并确认其适法性。

小批试制样车需要进行的可靠性、耐久性及强制性检验项目，可分别由三辆样车同时开始测试。

（规范性）
摩托车强制性检验项目

燃油摩托车强制性检验项目见表A.1。

摩托车产品强制性检验项目表（燃油车）

| 项目代号 | 检验项目 | 依据标准 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 适用情况 | 适用情况 | 适用情况 | 适用情况 | 适用情况 |
| 1 | VIN | GB 16735-2019 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 摩托车排放污染物(Ⅰ型试验) | GB 14622-2016 | × | × | √ | √ | √ |
| 2 | 摩托车排放污染物(Ⅱ型试验) | GB 14622-2016 | × | × | √ | √ | √ |
| 2 | 摩托车排放污染物(Ⅲ型试验) | GB 14622-2016 | × | × | √ | √ | √ |
| 2 | 摩托车排放污染物(Ⅳ型试验) | GB 14622-2016 | × | × | √ | √ | √ |
| 2 | 摩托车排放污染物(Ⅴ型试验) | GB 14622-2016 | × | × | √ | √ | √ |
| 2 | 摩托车排放污染物(OBD系统试验) | GB 14622-2016 | × | × | √ | √ | √ |
| 2 | 轻便摩托车排放污染物(Ⅰ型试验) | GB 18176-2016 | √ | √ | × | × | × |
| 2 | 轻便摩托车排放污染物(Ⅱ型试验) | GB 18176-2016 | √ | √ | × | × | × |
| 2 | 轻便摩托车排放污染物(Ⅲ型试验) | GB 18176-2016 | √ | √ | × | × | × |
| 2 | 轻便摩托车排放污染物(Ⅳ型试验) | GB 18176-2016 | √ | √ | × | × | × |
| 2 | 轻便摩托车排放污染物(Ⅴ型试验) | GB 18176-2016 | √ | √ | × | × | × |
| 2 | 轻便摩托车排放污染物(OBD系统试验) | GB 18176-2016 | √ | √ | × | × | × |
| 3 | 安全运行强制性项目(安全防护装置) | GB 7258-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 安全运行强制性项目(车辆标志) | GB 7258-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 安全运行强制性项目(车速表指示误差值) | GB 7258-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 安全运行强制性项目(车速受限车辆最高车速) | GB 7258-2017 | √ | √ | × | × | √ |
| 3 | 安全运行强制性项目(乘坐人数核定) | GB 7258-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 安全运行强制性项目(侧倾稳定角) | GB 7258-2017 | × | × | × | √ | √ |
| 3 | 安全运行强制性项目(前照灯光束照射位置及发光强度) | GB 7258-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 安全运行强制性项目(外廓尺寸) | GB 7258-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 安全运行强制性项目(驻车稳定角) | GB 7258-2017 | √ | × | √ | × | × |
| 3 | 安全运行强制性项目(转向装置) | GB 7258-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 安全运行强制性项目(转向轴轴荷比) | GB 7258-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 操纵件指示器及信号装置的图形符号 | GB 15365-2025 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 加速行驶噪声 | GB 16169-2005 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 摩托车和轻便摩托车燃油消耗量 | GB 15744-2019 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 电磁兼容性 | GB 34660-2017 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 8 | 制动性能 | GB 20073-2018 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 装于摩托车上喇叭的性能要求 | GB 15742-2019 | × | × | √ | √ | √ |
| 9 | 装于摩托车上喇叭的性能要求 | GB 7258-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 间接视野装置安装要求 | GB 15084-2022 | × | △ | × | × | △ |
| 10 | 后视镜的安装要求 | GB 17352-2010 | √ | △ | √ | √ | △ |
| 11 | 防盗装置 | GB 17353-2024 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 照明和光信号装置的安装 | GB 18100-2025 | √ | √ | √ | √ | √ |

表A.1  摩托车产品强制性检验项目表（燃油车）（续）

| 项目代号 | 检验项目 | 依据标准 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 适用情况 | 适用情况 | 适用情况 | 适用情况 | 适用情况 |
| 13 | 外部凸出物 | GB 20074-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 乘员扶手和脚踏 | GB 20075-2020 | √ | △ | √ | √ | △ |
| 15 | 发动机最大扭矩和最大净功率 | GB/T 20076-2021 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 表中“√”表示标准适用，“×”表示标准不适用，“△”表示具体适用车型适用。 表中如下项目检验标准的选择应根据产品的具体情况确定：2排放，10后视镜安装。 对于前轮距小于等于460mm的正三轮摩托车，安全运行强制性项目(侧倾稳定角)不适用，安全运行强制性项目(驻车稳定角)、制动性能和照明和光信号装置的安装等检验项目按两轮摩托车要求进行；对于装有与后轮对称分布的两个前轮的正三轮摩托车，安全运行强制性项目(车速受限车辆最高车速)项目不适用；对于不带驾驶室的三轮载货摩托车安全运行强制性项目(乘坐人数核定)项目不适用。 |  |  |  |  |  |  |  |

电动摩托车强制性检验项目见表A.2

摩托车产品强制性检验项目表（电动车）

| 项目代号 | 检验项目 | 依据标准 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 适用范围 | 适用范围 | 适用范围 | 适用范围 | 适用范围 |
| 1 | VIN(车辆识别代号) | GB 16735-2019 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 安全运行强制性项目(安全防护装置) | GB 7258-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 安全运行强制性项目(车辆标志) | GB 7258-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 安全运行强制性项目(车速表指示误差值) | GB 7258-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 安全运行强制性项目(车速受限车辆最高车速) | GB 7258-2017 | √ | √ | × | × | √ |
| 2 | 安全运行强制性项目(乘坐人数核定) | GB 7258-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 安全运行强制性项目(侧倾稳定角) | GB 7258-2017 | × | × | × | √ | √ |
| 2 | 安全运行强制性项目(前照灯光束照射位置及发光强度) | GB 7258-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 安全运行强制性项目(外廓尺寸) | GB 7258-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 安全运行强制性项目(驻车稳定角) | GB 7258-2017 | √ | × | √ | × | × |
| 2 | 安全运行强制性项目(转向装置) | GB 7258-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 安全运行强制性项目(转向轴轴荷比) | GB 7258-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 操纵件指示器及信号装置的图形符号 | GB 15365-2025 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 电动摩托车续驶里程、能量消耗率和残电指示 | GB/T 24157-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 电磁兼容性 | GB 34660-2017 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5 | 电磁场发射强度 | GB/T 18387-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 制动性能 | GB 20073-2018 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 装于摩托车上喇叭的性能要求 | GB 15742-2019 | × | × | √ | √ | √ |
| 7 | 装于摩托车上喇叭的性能要求 | GB 7258-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 间接视野装置安装要求 | GB 15084-2022 | × | △ | × | × | △ |
| 8 | 后视镜的安装要求 | GB 17352-2010 | √ | △ | √ | √ | △ |
| 9 | 防盗装置 | GB 17353-2024 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 照明和光信号装置的安装 | GB 18100-2025 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 外部凸出物 | GB 20074-2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 乘员扶手和脚踏 | GB 20075-2020 | √ | △ | √ | √ | △ |

表A.2  摩托车产品强制性检验项目表（电动车）（续）

| 项目代号 | 检验项目 | 依据标准 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 适用范围 | 适用范围 | 适用范围 | 适用范围 | 适用范围 |
| 27 | 电动摩托车安全要求 | GB 24155-2020 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 电机及控制器 | GB 24155-2020 | √ | √ | √ | √ | √ |
| - 表中“√”表示标准适用，“×”表示标准不适用，“△”表示具体适用车型适用。 - 表中如下项目检验标准的选择应根据产品的具体情况确定：8后视镜安装。 - 对于前轮距小于等于460mm 的正三轮摩托车，安全运行强制性项目(侧倾稳定角)不适用，安全运行强制性项目(驻车稳定角)、制动性能和照明和光信号装置的安装等检验项目按两轮摩托车要求进行；对于装有与后轮对称分布的两个前轮的正三轮摩托车，安全运行强制性项目(车速受限车辆最高车速)项目不适用；对于不带驾驶室的三轮载货摩托车安全运行强制性项目(乘坐人数核定))项目不适用。 |  |  |  |  |  |  |  |